### Análisis Técnico de la Arquitectura Sentio-IT

El se basa en una estructura vertical donde el dato fluye desde el entorno físico (Lima) hasta el usuario final.

A continuación, el detalle técnico de cada capa:

#### 1. Capa de Dispositivo (Nodos de Sensores) - Perception Layer

- Propósito: Interfaz física con el entorno para capturar variables contaminantes.

- Hardware Recomendado: * Microcontrolador: ESP32 (por su doble núcleo y conectividad integrada).

  - Sensores: PMS5003 (Láser para PM2.5), MICS-6814 (Gases $CO/NO_2$), BME680 (Gas VOC, Temp, Humedad).

  - Carcasa

  - Microcontroladores: ESP32 S3.

  - Actuadores: Pantalla OLED SSD1306 y Anillo LED Neopixel para feedback inmediato.

- Protocolos Locales: I2C (OLED/BME), UART (PMS5003), ADC (MICS-6814).

- Flujo: Los sensores entregan señales eléctricas que el ESP32 digitaliza y empaqueta.

- Buenas Prácticas: Implementar Sleep Modes en el ESP32 para ahorrar energía si se usa con paneles solares.

#### 2. Capa de Red (Conectividad y Transporte) - Network Layer

- Propósito: Garantizar que el mensaje llegue a la nube de forma segura y constante.

- Tecnologías: * WiFi: Para nodos en parques con cobertura municipal.

  - Gateways: Un router industrial o un Gateway LoRaWAN si la distancia es mayor a 1km.

- Protocolos de Red: * MQTT (Recomendado): Es ligero y usa un modelo publicación/suscripción, ideal para Lima donde el internet puede ser inestable.

  - TLS/SSL: Obligatorio para cifrar la comunicación del ESP32 hacia el Broker.

- Interacción: Recibe del dispositivo vía WiFi y entrega a la plataforma vía HTTP/MQTT.

#### 3. Capa de Servicios (Plataforma IoT/Nube) - Middleware Layer

- Propósito: El "cerebro" del sistema. Procesa, almacena y analiza.

- Componentes de Software:

  - Ingesta: Node-RED o AWS IoT Core para recibir los mensajes MQTT.

  - Base de Datos: InfluxDB (Serie de tiempo) para guardar históricos de contaminación.

  - Lógica (Motor de Recomendaciones): Algoritmos en Python que calculan el ICA (Índice de Calidad del Aire) y asignan los "Puntos" de gamificación.

- Función Clave: Aquí se decide si un usuario gana un logro basándose en los datos históricos almacenados.

#### 4. Capa de Aplicación (Interfaces de Usuario) - User Interface Layer

- Propósito: Entrega de valor al ciudadano y autoridades.

- Componentes:

  - App Móvil: Flutter o React Native (para ver logros y alertas).

  - Dashboard Web: React para mostrar mapas de calor de Lima a la municipalidad.

- Flujo: Consume datos de la Capa de Servicios mediante una API REST.

### Cuadro Resumen del Stack Tecnológico

| Capa | Hardware | Protocolo | Software/Stack |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo | ESP32, PMS5003, BME680 | I2C, UART | C++ (Arduino IDE/VS Code) |
| Red | Router 4G / Gateway LoRa | MQTT, WiFi | Mosquitto Broker |
| Servicios | Servidor Cloud (AWS/DigitalOcean) | JSON, SQL | Node-RED, InfluxDB, Python |
| Aplicación | Smartphone, Laptop | HTTP/REST | React, Flutter (App) |

### Flujo Lógico del Sistema (Paso a Paso)

- Captura: El sensor PMS5003 detecta alta concentración de polvo en Lima Este.

- Procesamiento Local: El ESP32 lee el dato, enciende el Neopixel en Rojo y envía un JSON vía MQTT.

- Transporte: El mensaje viaja por el WiFi del parque hacia el Broker en la nube.

- Análisis: La Plataforma IoT recibe el dato, lo guarda en InfluxDB y el motor de recomendaciones genera una alerta.

- Gamificación: El sistema detecta que el usuario estuvo en una zona limpia antes y le suma puntos.

- Visualización: El usuario recibe una notificación en su App y el Dashboard de la ciudad se actualiza.

### Diagrama Textual de la Arquitectura

Plaintext

[ ENTORNO URBANO LIMA ]

|

v

[ CAPA DISPOSITIVO ] ----> (Sensores: PM2.5, Gases) ----> [ ESP32 ] ----> (Feedback: OLED/LED)

|

| (WiFi / MQTT)

v

[ CAPA DE RED ] ---------> [ Router/Gateway ] ---------> [ Internet ]

|

| (Cifrado TLS)

v

[ CAPA DE SERVICIOS ] ----> [ Broker MQTT ] ----> [ Base de Datos ] ----> [ Motor de Logros ]

|

| (API REST)

v

[ CAPA APLICACIÓN ] ------> [ App Móvil ] y [ Dashboard Web ]